洗涤中心设备清单

| 设备编号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6辊高速烫平机 | 单通道 | 1 | 台 | 1、六棍同步带三驱动； 2、宽度3.3米； 3、控制方式：触摸屏+PLC； 4、加热方式：蒸汽加热； 5、电源：三相五线AC380伏； 6、变频调速，可根据布草不同织物需要选择熨烫速度； |
| 2 | 包边机 |  | 1 | 台 | 1、自动剪线； 2、自动抬压脚； 3、自动缝纫； 4、自动停针位； 5、液晶屏显示； |
| 3 | 单机烘干机 | 100kg | 7 | 台 | 1、内胆材质：304不锈钢； 2、控制器：微电脑控制； 3、电源：3P380V，输入功率不大于6kw； 4、装载能力：100Kg； 5、加热方式：蒸汽； |
| 4 | 单机烘干机 | 50kg | 1 | 台 | 1、内胆材质：304不锈钢； 2、控制器：微电脑控制； 3、电源：3P380V，输入功率不大于4kw； 4、装载能力：50Kg； 5、加热方式：蒸汽； |
| 5 | 吊袋系统（含提升机） | 30个吊袋 | 1 | 套 | 1、吊袋规格：60kg； 2、气缸、滚轮等易耗、易磨损件均采用一流品牌 3、吊袋个数：30个； 4、提升机：单轨提升机、带称重系统、触摸屏操控终端； 5、释放口：配置洗衣龙投料释放口； 6.轨道：304材质 |
| 6 | 抖单车 | 3000*650*850 | 2 | 台 | 1、材质：304不锈钢； 2、带6个活动万向地脚； |
| 7 | 风淋通道 |  | 1 | 套 | 1、材质：304不锈钢； 2、控制：前后门互锁； 3、风淋：两门锁后延时风淋; 4、参考尺寸：1200*1000*2100mm； 5、可视：前后门有可视玻璃； |
| 8 | 缝纫机 |  | 1 | 台 | 1、自动剪线； 2、自动抬压脚； 3、自动缝纫； 4、自动停针位； 5、液晶屏显示； |
| 9 | 高速折叠机带堆码机 | 3.3米，单通道 | 1 | 台 | 1、安全联锁及保护装置 2、工作模式：床单&被套折叠； 3、折叠方式：汽刀混合折； 4、电源：三相五线AC380伏； 5、采用可编程控制器控制，操作屏采用触控板； |
| 10 | 隔离式洗脱机 | 100kg | 9 | 台 | 1、单次洗涤量：100kg; 2、加热方式：蒸汽； 3、卫生等级：隔离式； 4、控制方式：电脑程序控制； 5、电源：3P380V 6、面板紧急停止按钮 |
| 11 | 隔离式洗脱机 | 50kg | 2 | 台 | 1、单次洗涤量：50kg; 2、加热方式：蒸汽； 3、卫生等级：隔离式； 4、控制方式：电脑程序控制； 5、电源：3P380V 6、面板紧急停止按钮 |
| 12 | 贯通式烘干机 | 120kg | 4 | 台 | 1、干布草装载量：120kg; 2、加热方式：蒸汽加热节能型； 3、出料方式：倾斜出料； 4、驱动方式：变频驱动； |
| 13 | 烘干传送带 | 48米 | 1 | 套 | 1、材质：PVC； 2、变频软起动控制，输送速度可调； 3、电源：380V/3P |
| 14 | 黄色塑料布草车 | 1080*610*860 | 10 | 辆 | 1、颜色：黄色； 2、带4个脚轮； |
| 15 | 简易送布机 | 单通道 | 1 | 台 | 1、可送烫枕套； 2、槽宽3.3米； 3、驱动方式、电机驱动； 4、电源：3PAC380伏； 5、运行速度：20~50米/分钟可调 |
| 16 | 浸泡消毒池 | 1600*800*1000 | 1 | 个 | 1、材质：304不锈钢； |
| 17 | 浸泡消毒池 | 2000*1000*1000 | 1 | 个 | 1、材质：304不锈钢； |
| 18 | 兰色塑料布草车 | 1200*850*900 | 17 | 辆 | 1、带4个脚轮； |
| 19 | 兰色塑料布草车 | 1080*610*860 | 5 | 辆 | 1、带4个脚轮； |
| 20 | 笼车 | 1080*610*1800 | 24 | 辆 | 1、带4个地脚； |
| 21 | 毛绒收集器 | 配贯穿式烘干机 | 2 | 台 | 间歇式收集：可设定； 电源：三相380V 温度检测：带数显空度控制； 喷淋接口：灭火水喷淋接口； |
| 22 | 毛绒收集器 | 配单机烘干机 | 1 | 台 | 1、内胆材质：304不锈钢； 2、控制器：继电器控制； 3、电源：AC220V、1； 4、过滤方式：干式过滤； |
| 23 | 去渍洗刷台 | 1500*800*850 | 1 | 台 | 1、材质：304不锈钢； 2、带水槽、带下层板、带上托板； |
| 24 | 全自动洗脱机 | 50kg | 1 | 台 | 1、单次洗涤量：50kg; 2、加热方式：蒸汽； 3、进水管：双进水、双排水； 4、控制方式：电脑程序控制； 5、电源：3P380V |
| 25 | 烫台含蒸汽烫斗 | 方形 | 3 | 个 | 1、吹/吸：单吸风； 2、台面尺寸≥600mm*1200mm 3、配置：蒸汽熨的斗架； |
| 26 | 五辊烫平机 | 单通道 | 1 | 台 | 1、800mm直径的滚筒； 2、有效宽度3.3米； 3、五辊筒独立蒸汽加热； 4、电源：3PAC380伏； 5、运行速度：10~30米/分钟可调； 6、具备紧急停机按钮； |
| 27 | 吸风罩 |  | 2 | 台 | 1、材质：304不锈钢； 2、下摆：接水槽折边； 3、对接：与排风管对接； 4、设计有检修门； |
| 28 | 洗涤龙套（含压榨机、提升机、穿梭车） | 60kg | 1 | 台 | 1、外壳及内胆材质：304不锈钢 2、单仓工作重量60kg； 3、仓数：14仓，洗衣龙机体采用一体焊接技术； 4、医疗专洗龙； 5、不少于6个双仓； 6、驱动：矢量变频器驱动； 7、水槽数：2； 8、电源：380V/3P； 9、可调洗涤角度； |
| 29 | 洗眼器 |  | 1 | 台 | 1、安装方式：挂壁式； 2、启动方式：手推开关； 3、材质：304不锈钢； 4、配备发光型安全挂牌 |
| 30 | 展布机 | 4工位 | 1 | 台 | 1、4个上料工位； 2、幅宽3.3米； 3、内置送布机； 4、电源：三相五线AC380伏； 5、带四通道及总产量五位液晶记数显示屏； |
| 31 | 折叠工作台 | 2000*800*860 | 20 | 个 | 1、面板厚度1.5mm； 2、台面材质：304不锈钢； 3、带下层板； |
| 32 | 折叠机带堆码机 | 3.3米，单通道 | 1 | 台 | 1、作模式：床单&被套折叠； 2、电源：三相五线AC380伏； 3、普通气折； |
| 33 | 打包机 |  | 2 | 台 | 1、动力：电机驱动； 2、剪绳方式：自动剪绳； 3、启动方式：脚踏启动； 4、安全装置：配置防护罩； 5、移动装置：配置四个万向轮。 |
| 34 | 四层货架 | 2000*500*2000 | 3 | 副 | 1.材质：304不锈钢 |